分布式黑板风格要求

多车协作探索地图

任务目标设计一个分布式多车协作探索地图(高德、百度、变电站)程序。

图1 目标系统

要求：各组件之间共享数据、各组件高度独立、各组件易于升级、在保证个组件独立性的前提下尽可能提高系统运行效率、易于调试、需要一个界面组件查看运行状态。

图2 系统架构

- 结构设计之功能分布

整体为黑板风格，示意图如下图所示：

- 黑板

黑板采用内存数据库Redis设计，用来保存所有的输入、输出、缓存的数据

黑板中需要存的数据有：

  - 地图：二维数组，bitmap  bit

  - 汽车位置：二维向量，未来路径

  - 障碍物：同地图

  - 任务清单：先入先出队列，使用List表示

- 知识源

独立的进程/线程（.Net Core、Java、Python），

- Car汽车自主视野搜索

依据汽车自身位置，点亮周围一定范围内的地图；

判断当前路径上是否有障碍，如果有障碍则清空任务，重新请求新路径；

判断当前路径上有多少位置是点亮的，如果全是亮的，则重新请求路径；

- 导航器（1个或者多个）

扫描所有汽车路径任务，如果任务队列为空，跳过；或者其他组件生成的导航任务；则随机选取地图未知区域作为目的地，为该汽车生成路径队列。

（如果不想随机选取，则需要其它的优化算法，比如贪心算法，找最近的未知区域，或者找最远的未知点等，不在本课堂讨论范围）

- 显示终端（独立进程）

依据黑板状态，绘制地图、绘制障碍物、依据选项绘制所有汽车的预测路径。

用户名、统计次数、路径回放；

- 控制器

只有一个控制器，

循环读取黑板中任务队列，告知汽车挪动到下一个位置，并触发汽车的知识源。

如果路径为空：则通知导航器为该汽车规划路径。

间接调用方法为C2模式：

  - 所有知识源订阅任务信息

  - 控制器给知识源任务队列发送消息，间接调用其功能

性能设计：

坑：读地图；大量的遍历地图

- 结构设计之接口及数据字典

- 黑板

  - 地图视野 key：mapView

操作：

getbit   key 行*地图宽+列

setbit   key 行*地图宽+列 0/1

0表示没有探索，1表示探索过。

地图采用Redis的bitmap方式存储，比如该地图为20*20，则使用20*20=400个bit位来表示，实际上是400/8 = 50byte，只使用了50个字节保存。

  - 汽车位置 key: CarID:Position

操作：

hmget   Car001:Position x y

hmset   Car001:Position x 2 y 3

采用Redis的哈希值存储，key为车牌号 读写 <x,2>, <y,3>这样的键值对。

  - 障碍物 key：mapBlock

操作：

getbit   mapBlock 行*地图宽+列

setbit   mapBlock 行*地图宽+列

0表示没有障碍，1表示有障碍；各卡车自身也是一个障碍物，大家考虑动态修改。

和地图一样，采用Redis的bitmap方式存储，支持动态更新。

  - 任务清单 key: CarID:RoutList

每个汽车的下一段时间的位置

操作：

读取下一个位置：rpop   Car001:RoutList

设置导航路径：  lpush   Car001:RoutList   {x:2,y:3},{x:2,y:4}

采用Redis的链表值，Value为x,y的json字串。

- 知识源

- Car侦听队列RabbitMQ: CarID

每个汽车侦听一个任务消息队列，接收队列消息为车的下一个位置{x:2，y:3}

更好的方法：告诉汽车挪一步，自己判断哪条路径最优

- 导航器，侦听队列 RabbitMQ:UpdateNavi

系统支持1个或者多个导航器，共享任务队列 Navigator4CarID，队列内容为（汽车号，RoutI）。

- 显示终端（独立进程），支持多个显示终端

系统支持多个显示终端，侦听广播消息队列UpdateView，消息内容为：

All：刷新所有内容，地图、汽车、障碍物

CareID+Rout：增加显示该汽车的预测路径

- 控制器

不侦听RabbitMQ队列，只给知识源发送任务，即给知识源队列发数据。

  - 所有知识源订阅任务信息

  - 控制器给知识源任务队列发送消息，间接调用其功能

附件1：

Java/C#  操作Redis、RabbitMQ